杭州尼特尔纺织有限公司

年产120万米的数码印花布项目

竣工环境保护验收报告

普洛赛斯竣验第2018YS04037号

建设单位：杭州尼特尔纺织有限公司

编制单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司

2018年5月22日

建设单位：杭州尼特尔纺织有限公司

编制单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司

法人代表：陈建斌

项目负责人：陈明

报告编写：徐鑫明

报告审核：

报告审定：

建设单位：杭州尼特尔纺织有限公司

电话：13757132081

邮编：311255

地址：杭州市余杭区经济开发区五洲路39号

编制单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司

电话：0571-56671119、0571-56671118

传真：0571-87243927

邮编：310053

地址：杭州滨江区西兴街道滨文路5号1幢5层503室

目   录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要生产设备及原辅材料	4

3.4 生产工艺	5

3.5 项目变动情况	5

4 环境保护措施	6

4.1 污染物治理/处置设施	6

4.1.1 废水	6

4.1.2 废气	6

4.1.3 噪声	6

4.1.4 固（液）体废物	6

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	7

4.2.1 环保设施投资	7

4.3.2 “三同时”落实情况	7

5 环评建议和结论及审批部门审批决定	8

5.1环评主要建议结论	8

5.2环评主要结论	8

5.3审批部门审批决定	8

6 验收执行标准	11

6.1 废气验收标准	11

6.2 噪声验收标准	11

6.3 总量控制	12

7 验收监测内容	13

7.1 废气	13

7.1.1 有组织排放废气	13

7.1.2无组织排放废气	13

7.2 噪声	13

8 质量保证及质量控制	15

8.1 监测分析方法	15

8.2 质量保证和质量控制	15

9.1 生产工况	17

9.2 监测结果	17

9.2.1 监测结果及评价	17

11 验收监测结论及建议	23

11.1 验收监测结论	23

11.1.1 废气	23

11.1.2 噪声	23

11.1.3 固废	23

11.1.4 总量	24

11.2 总结论	24

11.3 验收监测建议	24

附件：环评批复、租赁合同、纳管证明、企业用水量证明、企业日产量证明、检测检验报告

# 1 验收项目概况

杭州尼特尔纺织有限公司成立于2006年6月，租赁位于杭州市余杭区经济开发区五洲路39号杭州市余杭区运河镇南栅口村经济联合社的已建工业厂房，面积为2000㎡，经营范围为纺织品生产、加工。原申报年产纺织品20万米的生产规模，原有项目已通过环保审批（登记表批复[2006]1142号），未经环保验收，该项目不再生产。后企业购置转移印花机、旭丽打印机等设备，从事数码印花布的生产，该项目未经环保审批，擅自于2017年5月正式投入生产，该行为违反了《中华人民共和国环境保护法》等相关法律规定，余杭区环保局于2017年10月以“余环罚[2017]第6-442号”行政处罚决定书对企业做出了行政处罚，根据行政处罚决定书要求，企业已全额缴纳了相应罚款，停止违法违规行为。2017年11月杭州尼特尔纺织有限公司委托杭州清雨环保工程有限公司为该项目编制了《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花机项目环境影响报告表》。2018年2月2日杭州市余杭区环境保护局对该项目进行审批并批复文件《关于杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表的审批意见》（环评批复[2018]35号）。现本项目实际年产120万米数码印花布。

根据国家及浙江省有关规定，受杭州尼特尔纺织有限公司委托，杭州普洛赛斯检测科技有限公司承担了本项目竣工环境保护验收检测工作。2018年3月，我公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，编写了本项目的竣工环境保护验收检测方案。依据建设该项目竣工环境保护验收检测方案，我公司组织了该项目的现场检测及调查工作并编写了本报告。通过现场调查与检测报告，评价该项目废水、废气和噪声的排放及固废处置是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见的落实情况；检查项目环境管理情况；检查排污口是否规范，提出存在问题及对策建议。

项目情况详见表1-1。

表1-1项目情况一览表

| 建设项目名称 | 杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 杭州尼特尔纺织有限公司 |  |  |  |  |
| 成立时间 | 2006.6 |  | 地址 | 杭州市余杭区经济开发区五洲路39号 |  |
| 建设项目性质 | 技改 |  | 行业类别 | 纺织业（C17） |  |
| 投入试生产时间 | 2018.2 |  | 开工日期 | 2017.11 |  |
| 环评批复文号、时间 | 环评批复[2018]35号 2018年2月2日 |  | 现场监测时间 | 2018年4月10日、4月11日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 杭州市余杭区环境保护局 |  | 环评报告表编制单位、时间 | 杭州清雨环保工程有限公司 2017年11月 |  |
| 投资概算 （万元） | 501.2 | 环保投资总概算（万元） | 11.6 | 比例 | 2.3% |
| 实际投资 （万元） | 520 | 实际环保投资（万元） | 15 | 比例 | 2.88% |

# 2 验收依据

2.1 中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，2017年7月16日；

2.2 中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工验收环境保护验收指南 污染影响类》，2017年7月16日；

2.3 国环规环评[2017]4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，2017年11月20日；

2.4 浙江省环境保护厅浙环办函[2017]186号《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》；

2.5 浙江省人民政府 令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》；

2.6 杭州清雨环保工程有限公司《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》（2017年11月）；

2.7 杭州市余杭区环境保护局 环评批复[2018]35号《关于杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表的批复》（2018年2月2日）；

2.8 杭州普洛赛斯检测科技有限公司《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目竣工环境保护验收监测委托书》；

2.9杭州普洛赛斯检测科技有限公司《检测检验报告》（2018Y030044）。

# 3 工程建设情况

## 3.1 地理位置

杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端，西依天目山，南濒钱塘江，是长江三角洲的圆心地。地理坐标为北纬30°09′～30°34′、东经 119°40′～120°23′，东西长约63公里，南北宽约30公里，总面积约1220平方公里。余杭区从东、北、西三面成弧形拱卫杭州中心城区，东面与海宁市接壤，东北与桐乡市交界，北面与德清县毗连，西北与安吉县相交，西面与临安市为邻，西南与富阳市相接。

本项目建设地位于杭州市余杭区经济开发区五洲路39号，东侧为永利建材有限公司，南侧联邦电气有限公司，西侧为杭州创润针织服饰有限公司，北侧为五洲路。

## 3.2 建设内容

表3-1 生产规模表

| 主要产品名称 | 单位 | 设计年生产能力 | 实际年生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数码印花布 | 万米 | 120 | 120 |

## 3.3 主要生产设备及原辅材料

主要生产设备见表3-2，主要原辅材料见表3-3。

表3-2 主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 审批数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转移印花机 | 台 | 4 | 3 | 其中1台采购中，采购后总数量为4台 |
| 2 | 旭丽印花机 | 台 | 6 | 5 | 其中1台采购中，采购后总数量为6台 |
| 3 | 打卷机 | 台 | 2 | 2 | / |

表3-3 主要原辅材料

| 序号 | 原辅材料名称 | 审批年用量 | 实际年耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性油墨 | 1t/a | 1t/a |
| 2 | 热转印机 | 100万m/a | 100万m/a |
| 3 | 面料 | 125万m/a | 125万m/a |

## 3.4 生产工艺

（1）生产工艺流程图

本项目工艺流程：

图3-1 本项目生产工艺及产污流程图

工艺流程简述：

先将设计好的图案用旭丽打印机打印在转印纸上；然后用转移印花机（自带电加热设施，工作温度 200℃）将转印纸上的图案转印到化纤面料上；经热转印处理后的成品再经检验合格即可包装入库。项目生产过程中，不涉及湿法印花、染色、水洗、浆洗、染整等工艺。

## 3.5 项目变动情况

与杭州清雨环保工程有限公司编制的《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》比较，本项目其中1台转移印花机、1台旭丽印花机采购中，设备齐全后，本项目生产能力为年产120万米数码印花布。

# 4 环境保护措施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

该项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池后与园区内其他企业生活污水汇同后纳入市政污水管网，送至七格污水处理厂进行集中处理。本项目已实行雨污分流制。

表4-1 废水及其处理措施

| 序号 | 废水名称 | 处置方式及最终去向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 员工生活污水 | 生活污水经化粪池后与园区内其他企业生活污水汇同后纳入市政污水管网 |

### 4.1.2 废气

该项目废气为打印和热转印时产生的油墨废气。油墨废气经收集后通过低温等离子处理后高空排放，排放高度20米。

表4-2 废气及其处理措施

| 排放工序/排放源 | 污染物名称 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 油墨废气 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、VOCs | 经收集后通过低温等离子处理后高空排放，排放高度20米 |

### 4.1.3 噪声

本项目噪声主要为：转移印花机、旭丽印花机、打卷机等设备运行时产生的噪声，噪声源设备详见表3-2。

本项目夜间不生产。

### 4.1.4 固（液）体废物

本项目固废主要为盛放水性油墨的包装盒、废转印纸、不合格品以及职工生活垃圾。

①盛放水性油墨的包装盒经收集后由生产厂家回收；

②废转印纸、不合格品经收集出售回收综合利用；

③职工生活垃圾经收集后委托环卫部门处理。

4-2 固废及其治理设施

| 固废名称 | 性质 | 环评审批数量（吨/年） | 实际产生量（吨/年） | 环评处理方式 | 实际处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 一般固废 | / | / | 委托环卫部门清运处理 | 委托环卫部门清运处理 |
| 废转印纸 | 一般固废 | 60.5 | 60 | 经企业收集后出售给废品回收公司综合利用 | 经收集出售回收综合利用 |
| 不合格品 | 一般固废 | 8.6 | 8.6 |  |  |
| 废包装材料 | 一般固废 | 1.5 | 1.5 |  | 经收集后有生产厂家回收 |

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.2.1 环保设施投资

本项目实际总投资520万元，其中环保投资15万元，环保投资占总投资的2.88%，详见表4-4。

表4-4 环保设施投资

| 项目 | 治理措施 | 环评投资估算（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理措施 | 废气收集处理装置 | 9.8 | 13.2 |
| 降噪设施 | 隔声降噪 | 1.5 | 1.5 |
| 固废处理设施 | 分类收集设备、暂存库 | 0.3 | 0.3 |
| 废水处理设施 | 化粪池(依托出租方) | / | / |
| 合计 |  | 11.6 | 15 |

### 4.3.2 “三同时”落实情况

该项目环评、环保审批等手续齐全，执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，符合《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定。

# 5 环评建议和结论及审批部门审批决定

## 5.1环评主要建议结论

杭州清雨环保工程有限公司编制的《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》（2017年11月）的主要建议如下：

（1）希望企业能落实本项目提出的污染防治措施，污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，将“三同时制度”落到实处。

（2）希望企业在生产过程中以清洁生产为管理理念，不断开发新的工艺，采用污染较小的工艺设备，努力从源头减少污染物的排放。

（3）须按本次环评向环境保护管理部门申报本建设项目内容，如有变更应向杭州市余杭区环境保护管理部门报备，并重新编制环评审批。

## 5.2环评主要结论

杭州清雨环保工程有限公司编制的《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》（2017年11月）的主要结论如下：

杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目符合国家有关产业政策，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的控制要求，且不在环境准入负面清单之列。同时该项目符合当地的土地利用规划、环境功能区划、城镇发展总体规划；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，建成后能维持当地环境质量现状，环境风险事故的发生对环境的影响在可接受水平之内；项目建设有利于促进地方经济的健康持续发展。

因此，从环保角度而言，本项目只要落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制定，加强环保管理，项目的实施可行。

## 5.3审批部门审批决定

杭州市余杭区环境保护局《关于杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表的批复》（环评批复[2018]35号）对该项目的环评批复主要内容如下：

杭州尼特尔纺织有限公司：

你单位送审的《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》、申请报告及其他相关材料收悉。依你单位申请，根据《中华人民共和国环境影响评价法》，经研究，我局审查意见如下：

一、根据你单位委托杭州清雨环保工程有限公司编制的《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目变更通知书（余经开备[2017]180号）等材料，在项目符合环境功能区划、产业政策、选址符合城市总体规划、土地利用总体规划等前提下，同意环评报告表结论。你单位在项目批准后，须严格按照环评报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、平面布局、环保对策措施及要求实施项目的。

项目的环评影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、平面布局、采样的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方开工建设该项目的，其环评文件应当报我局重新审核。

- 该项目属技改项目，在杭州市余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）五洲路39号实施，项目总投资501.2万元，项目投产后企业形成年产120万米数码印花布的生产规模。

- 你单位在项目建设和运管中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和满足总量控制要求，重点做好以下工作

- 加强废水污染防治。项目须实施清污分流。生活污水须收集预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996 )中三级标准后纳入市政污水管网，送市政污水处理厂集中处理。

- 加强废气污染防治。废气须收集处理后达标排放，排放标准执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》 (DB33962-2015)的相应要求。

- 加强噪声污染防治。车间合理布局并采取减震、隔声等措施，使厂界噪声达标。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，尽可能实现资源的综合利用。废转印纸、包装料、不合格品须搞好综合利用或合理处置；生活垃圾由环卫部门集中统一处理。

- 加强项目的日常管理。实行清洁生产，加强设备及环保设施的维护运行，确保各类污染物稳定达标排放。

- 原环评批复撤销。

- 以上意见和环评报告表中提出的污染防治措施，你单位应在项目设计、建设和管理中认真予以落实。项目竣工后，须按规定进行建设项目环保设施竣工验收，经验收合格后，方可正式投入生产。

## 6.1 废气验收标准

根据杭州清雨环保工程有限公司《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》和杭州市余杭区环境保护局环评批复[2018]35号文件，本项目废气参照执行浙江省地方标（DB33/962-2015）《纺织染整工业大气污染物排放标准》中的相关排放限值，其中非甲烷总烃以及无组织颗粒物建议执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，详见表6-1、表6-2。

表6-1纺织染整工业大气污染物排放标准限值摘选

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 40mg/m3 | 周界外浓度最高点 | / |
| 臭气浓度 | 300（无量纲） |  | 20（无量纲） |
| 颗粒物 | 15mg/m3 |  | / |

表6-2大气污染物综合排放标准限值摘选

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒(m) | 二级(kg/h) | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | / | / | / | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 20 | 17 |  | 4.0 |

## 6.2 噪声验收标准

根据杭州清雨环保工程有限公司《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》和杭州市余杭区环境保护局环评批复[2018]35号文件，本项目厂界（东侧、南侧）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求，即昼间排放限值65dB(A)，夜间排放限值为55dB(A)，北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准的要求，即昼间排放限值70dB(A)，夜间排放限值为55dB(A)，详见表6-3。

表6-3厂界环境噪声排放标准

| 时间段 | 限值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 夜间 | 55 |  |
| 昼间 | 70 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 夜间 | 55 |  |

## 6.3 总量控制

杭州清雨环保工程有限公司《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》建议本项目VOCs总量≤0.048t/a。

## 7.1 废气

### 7.1.1 有组织排放废气

有组织废气监测点位、监测因子及监测频次见表7-1。

表7-1 有组织废气监测点位、监测因子及监测频次

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油墨废气排气筒进口 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、VOCs、排气筒参数 | 监测2天，每天3次 | 2018年4月10日、4月11日 |
| 油墨废气排气筒出口 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、VOCs、排气筒参数 | 监测2天，每天3次 | 2018年4月10日、4月11日 |

### 7.1.2无组织排放废气

无组织废气监测点位、监测因子及监测频次见表7-2。

表7-2 有组织废气监测点位、监测因子及监测频次

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上风向一个参照点、下风向三个监测点 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、气象参数 | 监测2天，每天3次 | 2018年4月10日、4月11日 |

## 7.2 噪声

（1）噪声监测点位、监测因子及监测频次见表7-4。

表7-4 噪声监测点位、监测因子及监测频次

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周4个测点 | 昼间Leq、夜间Leq | 监测2天，每天2次 | 2018年4月10日、4月11日 |

（2）废气、噪声监测点位图见图7-1。

图7-1废气监测点位图

注：◎为有组织废气采样单；○为无组织废气采样点；▲为噪声检测点。

8 质量保证及质量控制

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保部颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存和实验室分析及现场监测全过程质量保证工作执行《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版，试行）和相应方法的有关规定。

## 8.1 监测分析方法

监测分析方法见表8-1。

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法标准号及来源 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 | 崂应3012H全自动烟尘（气）采样仪、GC-2060气相色谱仪 |
|  | 恶臭 | 三点比较式臭袋法 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | / |
|  | 挥发性有机物 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | 固定汚染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014 | 崂应3012H全自动烟尘（气）采样仪、安捷伦5890N-5973气质联用仪、PE650热脱附仪 |
|  | 颗粒物 | 重量法 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 崂应3012H全自动烟尘（气）采样仪、崂应2050大气采样仪、AUW120D电子天平 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 声级计法 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | AWA6228多功能声级计 |

## 8.2 质量保证和质量控制

- 环保设施竣工验收现场监测，应确保在生产装置工况稳定、运行负荷达到设计生产能力75%以上（含75%）的情况下进行。监测期间，不可在系统设计参数基础上刻意加大环保试剂用量，不可人为强化或提高环保设施投运数量和出力。现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

- 验收监测人员和仪器设备控制

- 环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。监测仪器要在检定有效期内，采样前后要进行校准校核保证仪器的稳定性。
（2）验收监测分析过程的质量控制和质量保证

- 监测分析分为水质监测分析、气体监测分析、噪声监测分析、固废监测分析。

- 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。

- 气体检测分析过程中的质量控制和质量保证：监测时应使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前应对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第二版 试行）的要求进行。

- 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量应在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

- 固定废弃物监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样过程中应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程中一般应加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应同时做不少于10%标准样品或质控样品；对不可以得到标准样品或质量控制样品，但可以做加标回收样品的项目，应同时做不少于10%加标回收样品。
（3）采样记录及分析结果
    验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

验收监测期间气象条件符合监测要求，监测期间生产负荷达到审批生产规模87.5%~90.0%，满足生产负荷≥75%的监测工况要求，因此监测数据可作为该项目竣工环境保护验收的依据，验收监测期间气象参数见表9-1，验收监测期间生产负荷见表9-2。

表9-1验收监测期间气象参数

| 日期 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 大气压kPa | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.04.10 | S | 1.6 | 27 | 101.0 | 晴 |
| 2018.04.11 | S | 1.4 | 26 | 101.7 | 晴 |

表9-2 验收监测期间生产负荷

| 监测日期 | 2018年4月10日 | 2018年4月11日 |
| --- | --- | --- |
| 实际生产能力 | 年产120万米的数码印花布 （按300工作日/年，平均日产4000米的数码印花布） |  |
| 日实际生产量 | 3500 | 3600 |
| 生产负荷 | 87.5% | 90.0% |
| 注：本项目年工作日为300天。 |  |  |

表9-3 验收监测期间设备运转情况

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 审批数量 | 实际数量 | 监测日设备运行数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018.4.10 | 2018.4.11 |
| 1 | 转移印花机 | 台 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 旭丽印花机 | 台 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 打卷机 | 台 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## 9.2 监测结果

### 9.2.1 监测结果及评价

#### 9.2.1.1 废气

- 有组织排放废气

- 监测结果

- 废气排放口监测结果见表9-3。

- 表9-3有组织废气监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月10日 |  |  | 4月11日 |  |  |  |  |
| 油墨废气排气筒进口005 | 非甲烷总烃排放浓度 | 94.0 | 93.8 | 117 | 88.4 | 113 | 88.7 | / | / |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.313 | 0.329 | 0.405 | 0.318 | 0.393 | 0.307 | / | / |
|  | 颗粒物排放浓度 | 39.4 | 38.9 | 39.2 | 39.4 | 38.9 | 39.2 | / | / |
|  | 颗粒物排放速率 | 0.131 | 0.137 | 0.136 | 0.142 | 0.135 | 0.136 | / | / |
|  | 臭气浓度 | 631 | 550 | 479 | 550 | 631 | 550 | / | / |
|  | VOCs排放浓度 | 0.231 | 0.137 | 0.210 | 0.210 | 0.258 | 0.284 | / | / |
|  | VOCs排放速率 | 7.69×10-4 | 4.81×10-4 | 7.27×10-4 | 7.56×10-4 | 8.98×10-4 | 9.83×10-4 | / | / |
| 油墨废气排气筒出口006 | 非甲烷总烃排放浓度 | 42.2 | 42.7 | 43.4 | 55.1 | 34.5 | 55.0 | 120 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | 0.238 | 0.320 | 0.243 | 0.157 | 0.094 | 0.153 | 17 | 达标 |
|  | 颗粒物排放浓度 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 10 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率 | ＜5.56×10-2 | ＜5.66×10-2 | ＜5.68×10-2 | ＜5.70×10-2 | ＜5.46×10-2 | ＜5.58×10-2 | / | / |
|  | 臭气浓度 | 151 | 148 | 132 | 151 | 174 | 132 | 200 | 达标 |
|  | VOCs排放浓度 | ＜1.26×10-2 | 2.97×10-2 | ＜1.26×10-2 | ＜1.26×10-2 | ＜1.26×10-2 | 2.26×10-2 | 30 | 达标 |
|  | VOCs排放速率 | ＜3.50×10-5 | 8.41×10-5 | ＜3.58×10-5 | ＜3.59×10-5 | ＜3.44×10-5 | 6.31×10-5 | / | / |
| 注：废气排放浓度单位为mg/m3；废气排放速率单位为kg/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2）监测结果分析

- 在监测日工况条件下，油墨废气出口非甲烷总烃排放浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2级限值要求；颗粒物、臭气浓度和挥发性有机废气排放浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1特别排放限值。

- （2）无组织排放废气

1）监测结果

废气排放口监测结果见表9-3。

表9-3 无组织排放废气监测结果

| 采样点 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4月10日 |  |  |  | 4月11日 |  |  |  |
| 参照点001 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.652 | 0.963 | 0.838 | 2.42 |  | 2.27 | 2.32 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.306 | 0.316 | 0.310 | 0.318 |  | 0.308 | 0.310 | 1.0 |
|  | 臭气浓度 | mg/m3 | ＜10 | ＜10 | 11 | 11 |  | ＜10 | ＜10 | 20 |
| 监控点002 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.22 | 1.71 | 1.86 | 2.79 |  | 2.53 | 2.70 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.415 | 0.413 | 0.409 | 0.408 |  | 0.413 | 0.415 | 1.0 |
|  | 臭气浓度 | mg/m3 | 12 | 13 | 12 | 11 |  | 12 | 14 | 20 |
| 监控点003 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2.03 | 2.28 | 2.46 | 3.60 |  | 3.68 | 3.93 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.413 | 0.410 | 0.419 | 0.408 |  | 0.411 | 0.413 | 1.0 |
|  | 臭气浓度 | mg/m3 | 15 | 14 | 16 | 15 |  | 17 | 13 | 20 |
| 监控点004 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2.00 | 2.29 | 2.70 | 2.87 |  | 3.30 | 3.53 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.416 | 0.407 | 0.414 | 0.417 |  | 0.409 | 0.412 | 1.0 |
|  | 臭气浓度 | mg/m3 | 11 | 12 | 13 | 11 |  | 12 | 11 | 20 |

2）监测结果分析

在监测日工况条件下，无组织排放颗粒物和非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2级限值要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放限值要求。

- 9.2.1.2噪声

（1）监测结果

噪声监测结果见表9-4。

表9-4 厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 检测结果 |  |  |  | 标准限值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018.4.10 |  | 2018.4.11 |  |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东1# | 56.8 | 45.2 | 56.4 | 45.5 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 56.2 | 45.3 | 56.5 | 45.6 | 65 | 55 | 达标 |
| 厂界南2# | 57.4 | 45.7 | 57.0 | 45.8 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 57.1 | 45.5 | 57.3 | 45.3 | 65 | 55 | 达标 |
| 厂界北3# | 57.0 | 46.5 | 57.3 | 46.2 | 70 | 55 | 达标 |
|  | 56.6 | 46.3 | 56.4 | 46.4 | 70 | 55 | 达标 |
| 注：1、厂界西侧紧邻其他厂，不具备检测条件。 2、噪声单位为dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）监测结果分析

在监测日工况条件下，本项目厂界东侧、南侧环境噪声昼夜间值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008) 3类区限值要求，厂界北侧环境噪声昼夜间值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008) 4类区限值要求。

#### 9.2.1.3污染物排放总量核算

- 废水

- 根据业主提供信息，本项目实际年废水排放量为255t，CODCr年排环境量为0.0089t，氨氮年排环境量为0.0006t（依据余环发[2015]61号计算）。

- 废气

本项目年工作时间300天，每天打印、热转印工艺工作12小时。本项目年VOCs排放量为1.73×10-4吨，符合总量控制要求。（根据杭州清雨环保工程有限公司《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》VOCs最终排放量为0.048t/a）

10 环评批复及落实情况

根据国家建设项目环境管理有关规定和杭州市余杭区环境保护局的有关要求，杭州尼特尔纺织有限公司在项目建设中履行了建设项目环境影响审批手续，执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

本项目环评批复要求的实际落实情况详见表10-1。

表10-1 环评批复要求的实际落实情况

| 项目 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目选址及建设内容 | 在杭州市余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）五洲路39号实施，项目总投资501.2万元，项目投产后企业形成年产120万米数码印花布的生产规模。 | 本项目实际生产 规模为年产120万米数码印花布。主要生产设备详见表3-2。 |
| 废水 | 加强废水污染防治。项目须实施清污分流。生活污水须收集预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996 )中三级标准后纳入市政污水管网，送市政污水处理厂集中处理。 | 该项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池后与园区内其他企业生活污水汇同后纳入市政污水管网。本项目已实行雨污分流制。 |
| 废气 | 加强废气污染防治。废气须收集处理后达标排放，排放标准执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》 (DB33962-2015)的相应要求。 | 该项目废气主要打印和热转印时产生的油墨废气。油墨废气经收集后通过低温等离子处理后高空排放，排放高度20米。在监测日工况条件下，油墨废气出口非甲烷总烃排放浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2级限值要求；颗粒物、臭气浓度和挥发性有机废气排放浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1特别排放限值；无组织排放颗粒物和非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2级限值要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放限值要求。 |
| 固废 | 加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，尽可能实现资源的综合利用。废转印纸、包装料、不合格品须搞好综合利用或合理处置；生活垃圾由环卫部门集中统一处理。 | 本项目固废主要为盛放水性油墨的包装盒、废转印纸、不合格品以及职工生活垃圾。盛放水性油墨的包装盒经收集后有生产厂家回收；废转印纸、不合格品经收集出售回收综合利用；职工生活垃圾经收集后委托环卫部门处理。 |
| 噪声 | 加强噪声污染防治。车间合理布局并采取减震、隔声等措施，使厂界噪声达标。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 在监测日工况条件下，本项目昼间厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区限值要求。在监测日工况条件下，厂界东侧、南侧环境噪声昼夜间值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008) 3类区限值要求，厂界北侧环境噪声昼夜间值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008) 4类区限值要求。 |

# 11 验收监测结论及建议

## 11.1 验收监测结论

杭州尼特尔纺织有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。环境保护设施运行和维护基本正常。

### 11.1.1 废气

11.1.1.1 有组织废气

在监测日工况条件下，油墨废气出口非甲烷总烃排放浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2级限值要求；颗粒物、臭气浓度和挥发性有机废气排放浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1特别排放限值。

11.1.1.2无组织废气

在监测日工况条件下，无组织排放颗粒物和非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2级限值要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放限值要求。

### 11.1.2 噪声

在监测日工况条件下，本项目厂界东侧、南侧环境噪声昼夜间值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008) 3类区限值要求，厂界北侧环境噪声昼夜间值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008) 4类区限值要求。

### 11.1.3 固废

本项目固废主要为盛放水性油墨的包装盒、废转印纸、不合格品以及职工生活垃圾。

①盛放水性油墨的包装盒经收集后有生产厂家回收；

②废转印纸、不合格品经收集出售回收综合利用；

③职工生活垃圾经收集后委托环卫部门处理。

11-1 固废及其治理设施

| 固废名称 | 性质 | 环评审批数量（吨/年） | 实际产生量（吨/年） | 环评处理方式 | 实际处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 一般固废 | / | / | 委托环卫部门清运处理 | 委托环卫部门清运处理 |
| 废转印纸 | 一般固废 | 60.5 | 60 | 经企业收集后出售给废品回收公司综合利用 | 经收集出售回收综合利用 |
| 不合格品 | 一般固废 | 8.6 | 8.6 |  |  |
| 废包装材料 | 一般固废 | 1.5 | 1.5 |  | 经收集后有生产厂家回收 |

### 11.1.4 总量

本项目CODCr年排环境量为0.0089t，氨氮年排环境量为0.0006t，VOCs年排放量为1.73×10-4吨，符合总量控制要求。（根据杭州清雨环保工程有限公司《杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目环境影响报告表》VOCs最终排放量为0.048t/a）

## 11.2 总结论

杭州尼特尔纺织有限公司环境保护审批手续齐全，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，污染物排放指标达到相应标准的要求，落实了环评报告及批复的有关要求，具备建设项目环境保护设施竣工验收条件。

## 11.3 验收监测建议

（1）健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（2）加强废水污染防治，确保废水达标排放。

（3）加强油墨废气污染防治，确保废气达标排放。

（4）加强噪声污染防治，降低噪声污染，确保噪声达标。项目在运行期间，应按环评批复要求。

（5）加强固体废物的储存管理，防治二次污染事故发生,危险废物的处理处置应严格按照相关规定执行。

（6）加强安全管理，建立健全各项安全管理制度，制定环境突发事故应急救援预案，并制定相应的培训计划和演练计划。

（7）强化环保管理职责，提升人员技能，加强培训，积极推行清洁生产，减少原辅材料及产品的“跑、冒、滴、漏”。

（8）业主应依照相关管理要求，落实各项防污治污措施。今后项目内容如发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                     填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 杭州尼特尔纺织有限公司年产120万米的数码印花布项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | / |  | 建设地点 |  | 杭州市余杭区经济开发区五洲路39号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | （C17）纺织业 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 □ 改扩建 □√技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产120万米的数码印花布 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产120万米的数码印花布 | 环评单位 |  |  | 杭州清雨环保工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 杭州市余杭区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 环评批复[2018]35号 | 环评文件类型 |  |  | / |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2017.11 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018.1 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 杭州绿春环境工程有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 杭州绿春环境工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | ＞75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 501.2 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 11.6 | 所占比例（%） |  |  | 2.3 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 520 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 15 | 所占比例（%） |  |  | 2.88 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） | 13.2 |  | 噪声治理（万元） |  | 1.5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 0.3 | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  |  | 300d |  |  |  |
| 运营单位 | / |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | / | 验收时间 |  |  | / |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.73×10-4 | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升